RÉSEAUX INFORMATIQUES

Notions Fondamentales

Ce document couvre en détail : Ports • Séquences & Acquittements • Encapsulation • Désencapsulation • Modulation • Démodulation • Modèle OSI

# 1. Le Modèle OSI

## 1.1 Présentation générale

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un modèle de référence créé par l'ISO en 1984. Il standardise la façon dont les systèmes informatiques communiquent en réseau en découpant le processus en 7 couches distinctes, chacune ayant un rôle précis et bien défini.

Analogie : Une lettre envoyée par la poste

Envoyer des données sur un réseau ressemble à envoyer une lettre : on écrit le message (Application), on le met dans une enveloppe avec l'adresse du destinataire (Réseau), on le confie au facteur sur son véhicule (Liaison), et le véhicule roule sur la route (Physique). Chaque couche ajoute sa propre "enveloppe".

## 1.2 Les 7 couches en détail

| N° | Couche | Rôle principal | Protocoles / Équipements |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Application | Interface avec les logiciels utilisateurs | HTTP, FTP, SMTP, DNS, SSH |
| 6 | Présentation | Encodage, compression, chiffrement | SSL/TLS, JPEG, ASCII, UTF-8 |
| 5 | Session | Gestion des sessions de communication | NetBIOS, RPC, PPTP |
| 4 | Transport | Fiabilité, ports, segmentation, contrôle flux | TCP, UDP |
| 3 | Réseau | Adressage logique et routage inter-réseaux | IP, ICMP, routeurs |
| 2 | Liaison | Adressage physique, détection d'erreurs | Ethernet, Wi-Fi, switches, MAC |
| 1 | Physique | Transmission des bits sur le support | Câbles, fibres, ondes, hubs |

## 1.3 Fonctionnement en pratique

Lorsqu'un utilisateur envoie un message, les données traversent toutes les couches de haut en bas chez l'émetteur, puis de bas en haut chez le récepteur. Chaque couche communique uniquement avec la couche immédiatement supérieure ou inférieure.

- Couches 5, 6, 7 : gèrent l'application et les données utilisateur

- Couche 4 : assure la fiabilité du transport et gère les ports

- Couche 3 : route les paquets entre différents réseaux via les adresses IP

- Couche 2 : gère la communication sur un même réseau local (adresses MAC)

- Couche 1 : convertit les bits en signaux physiques transmissibles

# 2. Les Ports Réseau

## 2.1 Définition

Un port réseau est un numéro logique (de 0 à 65 535) qui identifie un service ou une application spécifique sur un ordinateur. Il fonctionne en tandem avec l'adresse IP : l'IP localise la machine sur le réseau, le port précise à quel service on veut accéder sur cette machine.

Analogie : L'immeuble et les appartements

L'adresse IP est l'adresse de l'immeuble. Le port est le numéro d'appartement. Pour livrer un colis (une requête réseau), le facteur (le routeur) a besoin de l'adresse complète : immeuble + appartement. Sans numéro d'appartement, impossible de savoir à qui remettre le colis.

## 2.2 Catégories de ports

Ports bien connus (0 – 1 023)

Réservés par l'IANA pour les services standards. Nécessitent des droits administrateur pour être ouverts.

Ports enregistrés (1 024 – 49 151)

Utilisés par des applications tierces connues (bases de données, serveurs web alternatifs, etc.).

Ports dynamiques / éphémères (49 152 – 65 535)

Attribués automatiquement par le système d'exploitation pour les connexions côté client. Libérés à la fin de la connexion.

## 2.3 Tableau des ports courants

| Port | Protocole | Usage | Couche |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 / 21 | FTP | Transfert de fichiers | Transport (L4) |
| 22 | SSH | Administration distante sécurisée | Transport (L4) |
| 25 | SMTP | Envoi d'emails | Transport (L4) |
| 53 | DNS | Résolution de noms de domaine | Transport (L4) |
| 80 | HTTP | Navigation web non chiffrée | Transport (L4) |
| 443 | HTTPS | Navigation web chiffrée (TLS) | Transport (L4) |
| 3306 | MySQL | Base de données MySQL | Transport (L4) |
| 8080 | HTTP alt. | Serveur web alternatif / dev | Transport (L4) |

## 2.4 Notion de socket

Un socket est la combinaison unique d'une adresse IP et d'un numéro de port. Il identifie précisément une communication entre deux applications. Exemple : 192.168.1.5:52341 → 142.250.74.46:443 représente une connexion HTTPS entre votre ordinateur et un serveur Google.

# 3. Séquences et Acquittements (TCP)

## 3.1 Le protocole TCP

TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole de la couche Transport (couche 4) qui garantit une transmission fiable, ordonnée et sans erreur des données entre deux hôtes. Cette fiabilité repose sur deux mécanismes clés : les numéros de séquence et les acquittements (ACK).

## 3.2 Les numéros de séquence

Chaque octet de données transmis reçoit un numéro de séquence unique. Ce numéro permet au destinataire de ré-assembler les données dans le bon ordre, même si les paquets arrivent dans le désordre (ce qui est fréquent sur Internet).

Analogie : Envoyer un livre par courrier

Imaginez que vous devez envoyer un livre de 300 pages. Vous le découpez en liasses de 10 pages et numérotez chaque liasse : "pages 1-10", "pages 11-20", etc. Même si les liasses arrivent dans le désordre, le destinataire sait exactement comment les ranger. C'est le rôle du numéro de séquence.

## 3.3 Les acquittements (ACK)

L'acquittement (ACKnowledgement) est un message envoyé par le récepteur pour confirmer la bonne réception des données. Le numéro d'ACK indique le prochain octet attendu. Si l'émetteur ne reçoit pas d'ACK dans un délai défini (timeout), il retransmet automatiquement les données.

## 3.4 La poignée de main en 3 étapes (Three-Way Handshake)

Avant tout échange de données, TCP établit la connexion via 3 messages :

- SYN : le client envoie un message de synchronisation avec son numéro de séquence initial (ISN)

- SYN-ACK : le serveur répond en accusant réception et en envoyant son propre numéro de séquence

- ACK : le client confirme la réception du SYN-ACK — la connexion est établie

## 3.5 Gestion des pertes de paquets

TCP intègre plusieurs mécanismes pour détecter et corriger les erreurs :

- Retransmission : si aucun ACK n'est reçu après le timeout, le segment est renvoyé

- ACK cumulatif : un seul ACK peut confirmer la réception de plusieurs segments

- Fenêtre glissante : permet l'envoi de plusieurs segments sans attendre chaque ACK (contrôle de flux)

- Numérotation séquentielle : permet de détecter les doublons et les paquets hors ordre

# 4. Encapsulation

## 4.1 Définition

L'encapsulation est le processus par lequel chaque couche du modèle OSI ajoute ses propres informations de contrôle (en-tête, parfois un pied de page) autour des données reçues de la couche supérieure. Ce processus a lieu lors de l'envoi des données.

Analogie : Les poupées russes (Matriochkas)

Imaginez des poupées russes : le message original est la plus petite poupée. La couche Transport l'entoure d'une première poupée (en-tête TCP). La couche Réseau ajoute une deuxième poupée (en-tête IP). La couche Liaison ajoute une troisième (trame Ethernet). Sur le câble, on envoie l'ensemble. Le destinataire ouvre les poupées une par une pour retrouver le message.

## 4.2 Les unités de données par couche

| Couche | Unité (PDU) | En-tête ajouté | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-5 — Application | Données / Message | En-tête applicatif | Données brutes utilisateur |
| 4 — Transport | Segment (TCP) / Datagramme (UDP) | Port src, port dst, Seq, ACK | En-tête TCP + données |
| 3 — Réseau | Paquet | IP source et destination, TTL | En-tête IP + segment |
| 2 — Liaison | Trame | MAC src, MAC dst, FCS (CRC) | En-tête Ethernet + paquet |
| 1 — Physique | Bits | Signal physique | Bits transmis sur le support |

## 4.3 Étapes de l'encapsulation

- L'application génère les données (ex : requête HTTP GET /index.html)

- La couche Transport découpe les données en segments et ajoute l'en-tête TCP (ports, numéro de séquence)

- La couche Réseau encapsule le segment dans un paquet IP (adresses IP source et destination)

- La couche Liaison encapsule le paquet dans une trame Ethernet (adresses MAC + CRC de vérification)

- La couche Physique convertit la trame en bits, puis en signal électrique / lumineux / radio

# 5. Désencapsulation

## 5.1 Définition

La désencapsulation est l'opération inverse de l'encapsulation. Elle se déroule chez le récepteur : chaque couche lit l'en-tête qui lui est destiné, le retire, puis transmet les données à la couche supérieure. Ce processus se déroule de la couche 1 vers la couche 7.

Analogie : Ouvrir les poupées russes

Le récepteur reçoit l'ensemble des poupées. La couche 2 ouvre la grande poupée et vérifie que le contenu lui est bien destiné (via l'adresse MAC). La couche 3 ouvre la suivante et vérifie l'adresse IP. La couche 4 ouvre l'enveloppe TCP, vérifie les ports et reordonne les segments. Finalement, l'application reçoit le message original intact.

## 5.2 Étapes de la désencapsulation

- Couche 1 (Physique) : reçoit le signal et le convertit en bits

- Couche 2 (Liaison) : relit l'en-tête Ethernet, vérifie l'intégrité (CRC) et l'adresse MAC de destination

- Couche 3 (Réseau) : lit l'en-tête IP, vérifie l'adresse IP de destination, décrèmente le TTL

- Couche 4 (Transport) : lit l'en-tête TCP, vérifie le port de destination, ré-assemble les segments dans l'ordre

- Couches 5-6-7 : les données remontent vers l'application qui les traite (affichage de la page web, etc.)

## 5.3 Rôle des équipements réseau dans ce processus

Tous les équipements réseau n'opèrent pas sur toutes les couches :

| Équipement | Couches traitées | Action |
| --- | --- | --- |
| Hub (concentrateur) | Couche 1 uniquement | Répète le signal électrique sur tous les ports |
| Switch (commutateur) | Couches 1 et 2 | Lit les adresses MAC pour acheminer les trames |
| Routeur | Couches 1, 2 et 3 | Désencapsule jusqu'à la couche 3, lit l'IP, réencapsule et route |
| Firewall applicatif (L7) | Toutes les couches | Désencapsule complètement pour inspecter le contenu applicatif |

# 6. Modulation

## 6.1 Définition

La modulation est le processus de conversion des données numériques (bits : 0 et 1) en signaux physiques pouvant être transmis sur un support de communication (câble cuivre, fibre optique, onde radio). Elle opère à la couche 1 du modèle OSI. C'est le rôle du MODEM (MOdulateur-DEModulateur).

Analogie : Parler en morse

Un message texte est converti en signaux sonores (points et tirets) pour être transmis par radio. La modulation fait pareil : elle traduit les 0 et 1 binaires en variations physiques (tension, fréquence, amplitude) compréhensibles par le support de transmission.

## 6.2 Les types de modulation

Modulation d'amplitude (AM — Amplitude Modulation)

La valeur du bit (0 ou 1) est encodée dans l'amplitude (hauteur) de l'onde porteuse. Un bit à 1 correspond à une grande amplitude, un bit à 0 à une faible amplitude. Utilisée dans certains réseaux filaires (DSL).

Modulation de fréquence (FM — Frequency Modulation)

Le bit est encodé dans la fréquence de l'onde : une fréquence élevée représente un 1, une fréquence basse un 0 (ou l'inverse). Plus résistante aux perturbations que l'AM.

Modulation de phase (PM — Phase Modulation)

Le changement de bit est signalé par un déphasage de l'onde. La BPSK (Binary Phase Shift Keying) est une forme simple où un déphasage de 180° indique un changement de bit.

QAM — Quadrature Amplitude Modulation

Combine la modulation d'amplitude et de phase pour encoder plusieurs bits simultanément dans un seul symbole. Wi-Fi 6 (802.11ax) utilise la QAM-1024, transmettant 10 bits par symbole, ce qui multiplie considérablement le débit.

## 6.3 Applications concrètes

| Technologie | Type de modulation | Détail |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | OFDM + QAM-64 | 6 bits/symbole — jusqu'à 600 Mbps |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | OFDMA + QAM-1024 | 10 bits/symbole — jusqu'à 9.6 Gbps |
| ADSL (ligne téléphonique) | DMT (multi-porteuse AM/PM) | Utilise les fréquences inutilisées du fil téléphonique |
| Fibre optique | Modulation d'intensité lumineuse | 0 = pas de lumière, 1 = impulsion lumineuse |

# 7. Démodulation

## 7.1 Définition

La démodulation est l'opération inverse de la modulation. Elle consiste à extraire les données numériques (bits) à partir d'un signal physique reçu. Le récepteur analyse les variations du signal (amplitude, fréquence ou phase) et les reconvertit en une séquence de 0 et de 1.

## 7.2 Processus de démodulation

- Réception du signal : le récepteur capte le signal physique via son antenne, son câble ou sa fibre

- Filtrage et amplification : le signal est nettoyé des perturbations (bruit) et amplifié si nécessaire

- Échantillonnage : le signal est mesuré à intervalles réguliers pour détecter les variations

- Décision : chaque mesure est comparée à un seuil pour décider si c'est un 0 ou un 1

- Reconstruction : les bits sont ré-assemblés pour reconstituer la trame de données

## 7.3 Enjeux : bruit et correction d'erreurs

En pratique, le signal subit des perturbations (bruit électromagnétique, atténuation sur longue distance). Des mécanismes compensent cela :

- FEC (Forward Error Correction) : des bits supplémentaires permettent de corriger les erreurs sans retransmission

- CRC (Cyclic Redundancy Check) : somme de contrôle ajoutée par la couche 2 pour détecter les trames corrompues

- AGC (Automatic Gain Control) : ajustement automatique du gain pour compenser l'atténuation

Lien avec l'encapsulation : la chaîne complète

La modulation/démodulation est le dernier maillon de la chaîne. Elle transforme la trame Ethernet (créée par la désencapsulation de la couche 2) en signaux physiques. Sans elle, aucun bit ne pourrait voyager sur un câble ou dans l'air. C'est le pont entre le monde numérique et le monde physique.

# 8. Synthèse et Relations entre les Notions

Toutes ces notions s'articulent en une chaîne cohérente lors d'une communication réseau. En voici un exemple concret avec l'envoi d'un email :

| # | Notion | Ce qui se passe | Couche OSI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Données applicatives | Votre client mail compose l'email (To, Subject, Body) | 7 — Application |
| 2 | Ports + Séquences | TCP attribue le port destination 25 (SMTP) et numérote chaque segment | 4 — Transport |
| 3 | Encapsulation IP | L'en-tête IP est ajouté avec l'IP du serveur mail de destination | 3 — Réseau |
| 4 | Encapsulation Ethernet | La trame Ethernet est créée avec l'adresse MAC du routeur/gateway | 2 — Liaison |
| 5 | Modulation | Les bits sont modulés en signal Wi-Fi ou signal électrique sur câble | 1 — Physique |
| 6 | Démodulation | Le serveur destinataire extrait les bits du signal reçu | 1 — Physique |
| 7 | Désencapsulation | Couche par couche, les en-têtes sont retirés jusqu'aux données | 2, 3, 4 — remonter |
| 8 | Acquittement | TCP confirme chaque segment reçu via les messages ACK | 4 — Transport |

En maîtrisant ces 6 notions fondamentales (ports, séquences/acquittements, encapsulation, désencapsulation, modulation, démodulation), vous disposez des bases solides pour comprendre comment toute communication réseau fonctionne, des couches les plus hautes (l'application que vous utilisez) jusqu'aux couches les plus basses (le signal physique sur le câble).